《新4路恒流一体帕灯主板功能说明书》

本帕灯恒流控制板采用32位微处理技术，16Bit调光表现得非常线性柔和，并具备一系列实用功能，很适合在中高端LED舞台灯具中使用。

24V电源(+-)

DMX信号线(321)

+ + WWWW

灯珠板

感温电阻

风机(- +)

特点：

- 16位线性调光，自然柔和；

- 智能风机控制与温度保护；

- 丰富的内部自走程序；

- 支持RDM功能，可对主板参数读取/设置（远程改变灯具地址）；

- 远程软件升级；

- 生产安装简单；

菜单结构

| 主菜单名 | 子菜单1 | 子菜单2 | 描述 | 菜单操作后进入对应模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr | 1-512 |  | 地址设置 | DMX模式 |
| CHNL | 1CH |  | 标准通道模式（1CH） |  |
|  | 2CH |  | 2CH |  |
|  | 3CH |  | 3CH |  |
|  | 5CH |  | 5CH |  |
| Strb | S.(0-20) |  | 静态模式-频率 | 静态模式 |
| UL-- | W.(000-255) |  | 静态模式-白色 |  |
| node | nod.0 |  | 调光速度，关闭 | 模式不改变 |
|  | nod.1 |  | 调光速度，最快 | 模式不改变 |
|  | nod.2 |  | 调光速度，较快 | 模式不改变 |
|  | nod.3 |  | 调光速度，较慢 | 模式不改变 |
|  | nod.4 |  | 调光速度，最慢 | 模式不改变 |
| Id-- | Id.(01-66) |  | ID设置 | 模式不改变 |
| Temp | ,-25~100 |  | 显示灯具实时温度 | 模式不改变 |
| UErn | Ux.x |  | 显示灯具软件版本 | 模式不改变 |
| rSET | no |  | 无操作 | 模式不改变 |
|  | yes |  | 所有灯具复位 | 出厂模式 |

通道表：

| 1CH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 数值 | 通道功能 |  |
| 1 | 0-255 | 0-100%，总调光 |  |
| 2CH |  |  |  |
| 通道 | 数值 | 通道功能 |  |
| 1 | 0-255 | 0-100%，总调光 |  |
| 2 | 0-255 | 0-20Hz，频闪频率 |  |
| 3CH |  |  |  |
| 通道 | 数值 | 通道功能 |  |
| 1 | 0-255 | 0-100%，总调光 |  |
| 2 | 0-255 | 0-20Hz，频闪频率 |  |
| 3 | 0-50 | 调光关闭 |  |
|  | 51-100 | 调光延时最快（DIM1） |  |
|  | 101-150 | 调光延时较快（DIM2） |  |
|  | 151-200 | 调光延时较慢（DIM3） |  |
|  | 201-255 | 调光延时最慢（DIM4） |  |
| 4CH |  |  |  |
| 通道 | 数值 | 通道功能 |  |
| 1 | 0-255 | 0-100%，总调光 |  |
| 2 | 0-255 | 0-20Hz，频闪频率 |  |
| 3 | 0-50 | 调光关闭 |  |
|  | 51-100 | 调光延时最快（DIM1） |  |
|  | 101-150 | 调光延时较快（DIM2） |  |
|  | 151-200 | 调光延时较慢（DIM3） |  |
|  | 201-255 | 调光延时最慢（DIM4） |  |
| 4 | 0-9 | ID1-ID66 | ID选择 |
|  | 10-19 | ID1 |  |
|  | 20-29 | ID2 |  |
|  | 30-39 | ID3 |  |
|  | ... | ... |  |
|  | 200-209 | ID20 |  |
|  | 210 | ID21 |  |
|  | 211 | ID22 |  |
|  | ... | ... |  |
|  | 255 | ID66 |  |