观众灯说明书

1..产品介绍

此配置采用60颗发光芯片的米字屏数码显示管，该显示方式给人一种良好的视觉感官效果字体容易识别。主控制芯片采用ARM内核单片机（32位运算，16级调光），该单片机的高速运算可使得调光更加细腻平滑，其高容量可做出更多的功能效果。

2.产品功能特色

- 国际标准DMX512协议

- 自适应主从机.多机互联控制

- 超温自动保护，带温度显示，智能风机

- 线性调光与非线性调光

- 按键密码保护

- 不同色温的多种白光设置

- 支持通过外置DMX信号端口进行软件升级（操作简易方便）

3.菜单功能

| 主菜单名 | 子菜单1 | 子菜单2 | 描述 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STAT | R.(0-255) |  | 白光1（眼1） | 静态模式 |
|  | G.(0-255) |  | 白光2（眼2） |  |
|  | b.(0-255) |  | 白光3（眼3） |  |
|  | W.(0-255) |  | 白光4（眼4） |  |
|  | S.(0-20) |  | 频闪 |  |
| AUTO | AT.(01-10) | SP(0-99)慢-快 | 模式1与速度设置 | 自动模式，共10种 |
|  | AT.02 | SP(0-99) 慢-快 |  |  |
|  | ... | SP(0-99) 慢-快 |  |  |
|  | AT.10 | SP(0-99) 慢-快 |  |  |
| DMX | d.(1-512) |  | 地址设置 | DMX模式 |
| PRES | Stag |  | 标准（11CH） |  |
|  | ArC.1 |  | 3CH |  |
|  | Ar1.d |  | 4CH |  |
|  | ArC.2 |  | 4CH |  |
|  | Ar2.d |  | 5CH |  |
|  | Ar2.S |  | 6CH |  |
|  | HSV |  | 3CH |  |
| Id | Id.(01-66) |  |  | ID设置 |
| SET | REST | **** | 复位出厂值 | 本机设置 |
|  | IDSW | ON | ID功能打开 |  |
|  |  | OFF | ID功能无效 |  |
|  | BSW | ON | 白平衡设置有效 |  |
|  |  | OFF | 白平衡设置无效 |  |
|  | CURE | CUR0 | 调光推杆直线 |  |
|  |  | CUR1 | 调光推杆曲线1 |  |
|  |  | CUR2 | 调光推杆曲线2 |  |
|  |  | CUR3 | 调光推杆曲线3 |  |
|  | DIM | OFF | 调光延时-无 |  |
|  |  | DIM1 | 调光延时-最快 |  |
|  |  | DIM2 | 调光延时-快 |  |
|  |  | DIM3 | 调光延时-慢 |  |
|  |  | DIM4 | 调光延时-最慢 |  |
|  | POWS | ON | 功率保护 |  |
|  |  | OFF | 全功率 |  |
| CAL1 | RED | 25-255 |  | 白平衡设置 |
|  | GREEN | 25-255 |  |  |
|  | BLUE | 25-255 |  |  |
| KEY | ON |  |  | 按键锁设置 |
|  | OFF |  |  |  |
| TEMP | -25℃-100℃ |  |  | 温度显示 |
| PWMF | 1.2-24K |  |  | 刷新频率设置 |

注意：

- 静态模式或自动模式下接上DMX信号之后，当接收到控台信号时会自动切换为DMX接收模式，断开DMX信号之后又切换回原来模式。

4.通道模式描述

| STAG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 数值 | 控制功能 |  | 描述 |  |
| 1 | 0-255 | 0~100% |  | 总调光 |  |
| 2 | 0-255 | 0~100% |  | 白光1 |  |
| 3 | 0-255 | 0~100% |  | 白光2 |  |
| 4 | 0-255 | 0~100% |  | 白光3 |  |
| 5 | 0-255 | 0~100% |  | 白光4 |  |
| 6 | 0-10 | no function |  | 预定义颜色与色温 |  |
|  | 11-30 | Red 100%, Green0-100%, Blue 0% |  |  |  |
|  | 31-50 | Red 100-0%, Green 100%, Blue 0% |  |  |  |
|  | 51-70 | Red 0%, Green 100%, Blue 0-100% |  |  |  |
|  | 71-90 | Red 0%, Green 100-0%, Blue 100% |  |  |  |
|  | 91-110 | Red 0~100%, Green 0%, Blue 100% |  |  |  |
|  | 111-130 | Red 100%, Green 0%, Blue 100-0% |  |  |  |
|  | 131-150 | Red 100%, Green 0-100%, Blue 0-100% |  |  |  |
|  | 151-170 | Red 100-0%, Green 100-0%, Blue 100% |  |  |  |
|  | 171-200 | Red 100%, Green 100%, Blue 100% |  |  |  |
|  | 201-205 | Colour temperature1 |  |  |  |
|  | 206-210 | Colour temperature2 |  |  |  |
|  | 211-215 | Colour temperature3 |  |  |  |
|  | 216-220 | Colour temperature4 |  |  |  |
|  | 221-225 | Colour temperature5 |  |  |  |
|  | 226-230 | Colour temperature6 |  |  |  |
|  | 231-235 | Colour temperature7 |  |  |  |
|  | 236-240 | Colour temperature8 |  |  |  |
|  | 241-245 | Colour temperature9 |  |  |  |
|  | 246-250 | Colour temperature10 |  |  |  |
|  | 251-255 | Colour temperature11 |  |  |  |
| 7 | 0-13 | no function (0Hz) |  | 频闪 |  |
|  | 14-255 | 1~20Hz |  |  |  |
| 8 | 0-20 | no function |  | 自走控制 |  |
|  | 21-30 | Auto1 |  |  |  |
|  | 31-40 | Auto2 |  |  |  |
|  | 41-50 | Auto3 |  |  |  |
|  | 51-60 | Auto4 |  |  |  |
|  | 61-70 | Auto5 |  |  |  |
|  | 71-80 | Auto6 |  |  |  |
|  | 81-90 | Auto7 |  |  |  |
|  | 91-100 | Auto8 |  |  |  |
|  | 101-110 | Auto9 |  |  |  |
|  | 111-120 | Auto10 |  |  |  |
|  | 121-255 | Sound (Sound active mode) |  |  |  |
| 9 | 0-255 | 自走调速，（慢至快） |  | 自走速度 |  |
| 10 | 0-5 | 根据菜单设置 |  | 调光速度设置 |  |
|  | 6-55 | 调光效果-关闭 |  |  |  |
|  | 56-105 | 调光延时最快（DIM1） |  |  |  |
|  | 106-155 | 调光延时较快（DIM2） |  |  |  |
|  | 156-205 | 调光延时较慢（DIM3） |  |  |  |
|  | 206-255 | 调光延时最慢（DIM4） |  |  |  |
| 11 | 0-9 | ID1-ID66 |  | ID选择 |  |
|  | 10-19 | ID1 |  |  |  |
|  | 20-29 | ID2 |  |  |  |
|  | 30-39 | ID3 |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |
|  | 200-209 | ID20 |  |  |  |
|  | 210 | ID21 |  |  |  |
|  | 211 | ID22 |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |
|  | 255 | ID66 |  |  |  |
| ARC.1 |  |  |  |  |
| 通道 | 数值 | 通道功能 |  |  |
| 1 | 0-255 | 0-100%，红 | 白光1 |  |
| 2 | 0-255 | 0-100%，绿 | 白光2 |  |
| 3 | 0-255 | 0-100%，蓝 | 白光3 |  |
| AR1.D |  |  |  |  |
| 通道 | 数值 | 通道功能 |  |  |
| 1 | 0-255 | 0-100%，总调光 |  |  |
| 2 | 0-255 | 0-100%，红 | 白光1 |  |
| 3 | 0-255 | 0-100%，绿 | 白光2 |  |
| 4 | 0-255 | 0-100%，蓝 | 白光3 |  |
| ARC.2 |  |  |  |  |
| 通道 | 数值 | 通道功能 |  |  |
| 1 | 0-255 | 0-100%，红 | 白光1 |  |
| 2 | 0-255 | 0-100%，绿 | 白光2 |  |
| 3 | 0-255 | 0-100%，蓝 | 白光3 |  |
| 4 | 0-255 | 0-100%，白 | 白光4 |  |
| AR2.D |  |  |  |  |
| 通道 | 数值 | 通道功能 |  |  |
| 1 | 0-255 | 0-100%，总调光 |  |  |
| 2 | 0-255 | 0-100%，红 | 白光1 |  |
| 3 | 0-255 | 0-100%，绿 | 白光2 |  |
| 4 | 0-255 | 0-100%，蓝 | 白光3 |  |
| 5 | 0-255 | 0-100%，白 | 白光4 |  |
| AR2.S |  |  |  |  |
| 通道 | 数值 | 通道功能 |  |  |
| 1 | 0-255 | 0-100%，总调光 |  |  |
| 2 | 0-255 | 0-100%，红 | 白光1 |  |
| 3 | 0-255 | 0-100%，绿 | 白光2 |  |
| 4 | 0-255 | 0-100%，蓝 | 白光3 |  |
| 5 | 0-255 | 0-100%，白 | 白光4 |  |
| 6 | 0-255 | 频闪 |  |  |
| HSV |  |  |  |  |
| 通道 | 数值 | 通道功能 |  |  |
| 1 | 0-255 | H色调（0-100%） |  |  |
| 2 | 0-256 | S饱和度（0-100%） |  |  |
| 3 | 0-257 | V亮度（0-100%） |  |  |